國立臺灣科技大學

NTUST_DATASHEET　期末報告

Datasheet 參數提取系統

成果報告

黃姿晴

中華民國 115 年 6 月 4 日

目　錄

第一章　緒論	1

第一節　研究背景與問題	1

第二節　任務目標	1

第三節　計分基準與最終成果	2

第二章　系統方法	3

第一節　任務一：用 VLM 解析尺寸圖面	3

第二節　任務二：強制 100% 合法 JSON	3

第三節　任務三：批次處理與評分	4

第四節　任務四：本機 webapp	4

第五節　整合版的三個通用機制	4

第三章　實驗設計與評分標準	6

第一節　控制變因	6

第二節　自變數：尺寸抽取方法	6

第三節　零 overfit 的通用物理規則	7

第四章　結果與分析	8

第一節　整體準確率	8

第二節　各元件準確率	8

第三節　各欄位準確率	9

第四節　錯誤欄位分析	9

第五章　討論	11

第一節　為什麼這 91 格不是背答案（零 overfit 論證）	11

第二節　尺寸抽取方法的學術對照實驗	12

第三節　版本演進與三大發現	16

第四節　繳交檔案決策	17

第六章　結論與反思	18

第一節　跑分上升不等於方法變好	18

第二節　多模型投票是為了不依賴單一模型的判斷力	18

第三節　能用 schema / if-else 判斷的事不要丟給 AI	18

第四節　AI 的論證要對到 ground-truth 才算數	19

第五節　反 overfit 是設計階段的硬約束，不是事後檢查	19

第六節　AI 容易 over-engineer，要主動踩煞車	19

附錄　專案結構（模組化）	20

表目次

表 3-1　實驗控制變因	6

表 3-2　四種尺寸抽取方法與對應腳本	6

表 4-1　各元件準確率	8

表 4-2　MSB30M 各欄位抽取對照（全對範例）	8

表 4-3　各欄位準確率	9

表 4-4　未對上 9 格的逐格分析	9

表 5-1　路線二（區域裁切）兩次遞進結果	13

表 5-2　四種尺寸抽取路線對照	15

表 5-3　準確率演進（皆為對 specbook 的 train 比對，100 格基準）	16

附表 1　主要程式模組職責	20

第一章　緒論

第一節　研究背景與問題

電子元件的 datasheet 是設計與採購時最關鍵的規格來源，但其格式高度異質：同一個欄位（例如封裝本體尺寸）在不同廠商的 datasheet 裡，可能出現在文字段落、規格表，或只畫在 mechanical drawing 工程圖面上。其中封裝尺寸（長、寬、高）尤其困難——多數 datasheet 只把這三個值標在工程圖面，純文字與表格 parser 完全抓不到，這是傳統 OCR pipeline 的死角，也是本系統最主要的失分來源。

本專案處理作業提供的 10 份電子元件 datasheet PDF，與標準答案 specbook.xlsx 中 11 個結構化規格欄位的對應，目標是建立一套能自動、穩定、可驗證地從 PDF 抽取規格的系統，並將抽取結果與 specbook.xlsx 逐格比對計算準確率。

本作業提供兩種繳交包：DEMO 精簡版（核心程式與 webapp，供快速試跑）與完整紀錄版（含全部版本歸檔與迭代腳本，供查核可重現性）。完整程式碼與各版本演進歷程亦公開於 GitHub：https://github.com/GHOST8787/ntust-datasheet-extractor

第二節　任務目標

本作業共四個任務：

壹、用視覺語言模型（VLM）解析尺寸圖面，補上純文字 parser 的死角。

貳、強制模型輸出 100% 合法的 JSON，確保結果可直接入庫。

參、批次處理 10 份 datasheet，每個欄位至少達 10 格對 5 格門檻。

肆、提供本機 webapp，可上傳 PDF 即時試用。

第三節　計分基準與最終成果

作業共 11 個欄位 × 10 元件 = 110 格，其中 Part Number 為作業給定的輸入（檔案與型號的對應在執行前已知），不需從 PDF 抽取，故不列入計分；實際評分範圍為 10 個需從 PDF 抽取的欄位 × 10 元件 = 100 格。本報告全文準確率皆以此 100 格為分母。

最終成果為 100 格中正確 91 格（91.0%），採用「三模型投票 + 通用裁切尺寸表 + 通用物理規則」的零 overfit 整合版，每個欄位皆達 10 格對 6 格以上，全部超過作業要求的 10 格對 5 格門檻。此數字由整合版對 specbook.xlsx 逐格比對得出（數值 ±5% 容差、文字 token 集合命中率 ≥ 50%），全程不點名任何零件、不寫死任何數值。

開發過程中 train 分數更高的 V37–V47（其中 V47 達 100 格對 95 格）已由 OVERFIT_AUDIT.md 判定為對評分集 overfit，不採為最終成果，僅作為版本演進過程記錄保留，理由詳見第五章。

第二章　系統方法

第一節　任務一：用 VLM 解析尺寸圖面

封裝本體尺寸（長、寬、高）在多數 datasheet 裡只畫在 mechanical drawing 工程圖面，純文字與表格 parser 抓不到——這是上一版（V2，純文字 100 格對 76 格）的主要失分來源。

本系統改用 VLM 直接看圖：用 PyMuPDF 把 PDF 頁面光柵化成高解析 PNG（Matrix(4.5x)），餵給多模態模型 GPT-4o 判讀尺寸圖。效果反映在版本演進上——從 V2（純文字 100 格對 76 格）到 V12（多模態看圖 100 格對 85 格）一步多對約 9 格，尺寸欄位的改善是主因（例如 MSB30M 的長寬在純文字版被搞反，多模態看圖後修正為正確的 8.6 / 6.7）。

第二節　任務二：強制 100% 合法 JSON

要讓模型穩定輸出可直接入庫的 JSON，靠的是 API 解碼層的 JSON mode，而不是在 prompt 裡拜託模型「請輸出 JSON」：

壹、Azure / OpenAI 相容後端：呼叫時帶 response_format={"type": "json_object"}。

貳、本地 Ollama：請求帶 format="json"。

這兩者都在模型產生 token 的階段就用 logits 約束輸出必為合法 JSON，從根本上杜絕「模型多講一句廢話、包了 markdown code fence、JSON 中途截斷」等問題。實作位置：llm_backend.py 的 AzureFoundryV1Backend.call / call_multimodal（預設 json_object）與 OllamaBackend（帶 format:json）。作為第二道保險，另有寬鬆解析（去除 code fence、抓第一個 { 到最後一個 }），但主要保證來自 JSON mode 本身。

第三節　任務三：批次處理與評分

10 份 datasheet 全部批次跑完，統一以嚴格容差評分：數值欄位 ±5% 容差、文字欄位（V_F / I_R）以全形頓號拆 token 後集合命中率 ≥ 50% 視為正確。結果見第四章。

第四節　任務四：本機 webapp

app.py（Streamlit），本機 streamlit run app.py 即可部署，分兩個區塊：

壹、「10 顆 SPEC 示範成果」：讀已跑好的整合版結果，秒出、零 API 呼叫，逐格對照標答（紅底標示錯格），可收合。

貳、「上傳 PDF 即時跑」：可一次拖多檔，當場端到端抽取（GPT-4o 看圖 + 自我檢查）。此為單模型即時版（無多模型投票與裁切尺寸後處理，準確率低於完整整合版）；完整整合版是多層通用機制疊加，現場重跑成本高，故即時版用單模型展示流程。

第五節　整合版的三個通用機制

最終整合版在多模態看圖（V12）的基礎上，再疊加三個彼此獨立、且都不依賴特定答案的通用機制：

壹、三模型投票（V23）：用三個獨立的視覺／抽取模型（GPT-4o 多模態 / Llama-4 vision / GPT-4o + TOC variant）對同一份 datasheet 各跑一次，逐欄取多數值。投票本身是「多模型共識」的通用機制，與是哪份 datasheet 無關。

貳、通用裁切尺寸表：在 PDF 內搜尋「Package Outline」「Mechanical Drawing」「Mechanical Dimensions」等通用 anchor 文字，以其 bbox 往外擴展裁切尺寸表區塊，再以高解析光柵化餵 VLM（聚焦注意力，移除 Land Pattern / Tape & Reel 等雜訊）。anchor 字串是工業界 datasheet 標準用語，屬純 generic 的 PDF 結構處理。

參、通用物理規則：長寬取「含引腳的最外緣 overall span」（JEDEC 封裝慣例）、每個值取規格表的 Max 欄、尺寸寫成「中心值 ± 公差」時 Max = 中心值 + 公差。三套規則只描述「怎麼正確地看圖」，不直接設任何數值、不點名任何零件。

第三章　實驗設計與評分標準

第一節　控制變因

本研究在比較不同尺寸抽取方法時，固定下列控制變因，只變動「尺寸抽取方法」這一個自變數，藉此乾淨分離各方法的效果。

表 3-1　實驗控制變因

| 控制項 | 值 |
| --- | --- |
| 任務 | 從 10 份 datasheet 抽尺寸三欄 L / W / H（共 30 格） |
| 視覺模型 | GPT-4o（Azure Foundry V1，multimodal） |
| Ground Truth | specbook.xlsx（外部給定標答） |
| 比對邏輯 | 數值 ±5% 容差（reevaluate.cmp_numeric，與 evaluate_all.py 一致） |
| Temperature | 0（確定性輸出；唯 self-consistency 組刻意多次取樣） |
| 物理規則 | 零 overfit 的通用領域定義（見第三節），不點名任何零件 |

第二節　自變數：尺寸抽取方法

表 3-2　四種尺寸抽取方法與對應腳本

| 組別 | 方法 | 對應腳本 |
| --- | --- | --- |
| 對照組 | 三模型投票（V23）對尺寸三欄的結果 | output/_archive/v23_majority_vote_3model/ |
| 路線一 | Fine-tune 專門模型 | 未做（判定不適用，見第五章第二節） |
| 路線二 | CV + VLM 區域裁切 | _exp_dim_crop.py、_exp_dim_crop2.py、crop_extractor.py |
| 路線三 | OCR + LLM 兩階段 | _exp_2stage.py |
| 路線四 | 結構化分步提示 + self-consistency | _exp_dim_v2.py |
| 單步基準 | 整頁高清 + 單步物理規則（裁切前的對照） | _exp_overall.py |

第三節　零 overfit 的通用物理規則

所有實驗組共用同一套通用領域定義，只描述「怎麼正確地看圖」，不直接設任何數值、不點名任何零件、不照這 10 份的答案反推：

壹、長、寬取「含引腳的最外緣 overall span」，不取本體尺寸——例如 SOT-23 的 E（lead span）是含引腳外形、E1（body）是本體，Width 取含引腳那個較大值。

貳、每個值取規格表的 Max 欄（最右欄），不取 Min / Nom / Typ。

參、尺寸寫成「中心值 ± 公差」時，Max = 中心值 + 公差（如 1.55 ± 0.1 → 1.65）。

這套規則有 datasheet 與 JEDEC 封裝慣例佐證，屬於通用領域知識而非答案擬合：DFLS160 的標答取含引腳的 E = 3.9 而非 body E1 = 3.0；CD4148WTP 標示 1.55 ± 0.1，依規則 Max = 1.65，與標答一致。這正是規則「可泛化到任何 datasheet」而非「背這 10 顆」的證據。

第四章　結果與分析

第一節　整體準確率

整體準確率為 100 格中正確 91 格（零 overfit 整合版：三模型投票 + 通用裁切尺寸表 + 通用物理規則，對 specbook.xlsx 逐格比對得出，全程不點名零件、不寫死數值）。

第二節　各元件準確率

表 4-1　各元件準確率

| 元件 | 正確 / 總數 |
| --- | --- |
| 1N4148W | 8 / 10 |
| BAS16 | 10 / 10 |
| BAS21H | 8 / 10 |
| BAT750 | 10 / 10 |
| BAV99W | 8 / 10 |
| CD4148WTP | 10 / 10 |
| DFLS160 | 9 / 10 |
| MBR15U150 | 8 / 10 |
| MSB30M | 10 / 10 |
| SBR05U20LPS | 10 / 10 |
| 整體 | 91 / 100 |

其中 BAS16、BAT750、CD4148WTP、MSB30M、SBR05U20LPS 五顆元件 10 個欄位全部正確。以 MSB30M 為例（純文字版時長寬被搞反），多模態看圖加上通用裁切尺寸表後全對：

表 4-2　MSB30M 各欄位抽取對照（全對範例）

| 欄位 | 標準答案 | 提取值 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Min Temp | -55 | -55 | ✓ |
| Max Temp | 150 | 150 | ✓ |
| Length | 8.6 | 8.6 | ✓ |
| Width | 6.7 | 6.7 | ✓ |
| Height | 1.5 | 1.5 | ✓ |
| PIN | 4 | 4 | ✓ |
| I_O/I_F | 3.0 | 3.0 | ✓ |
| V_F | 1.1 @3A,25°C | （多條件，含 1.1 @3.0A,25°C） | ✓ |
| V_RRM | 1000 | 1000 | ✓ |
| I_R | 5uA…500uA @1000V,125°C | 相符 | ✓ |

第三節　各欄位準確率

Part Number 欄為作業給定的輸入，不需從 PDF 抽取，故不列入 100 格計分；pipeline 仍對 10 顆皆正確帶出。

表 4-3　各欄位準確率

| 欄位 | 正確 / 總數 |
| --- | --- |
| Minimum Operating Temperature | 10 / 10 |
| Maximum Operating Temperature | 10 / 10 |
| Maximum Length | 9 / 10 |
| Maximum Width | 7 / 10 |
| Maximum Height | 6 / 10 |
| PIN Number | 10 / 10 |
| I_O、I_F | 9 / 10 |
| V_F | 10 / 10 |
| V_RRM | 10 / 10 |
| I_R | 10 / 10 |

每個欄位都 10 格對 6 格以上，全部超過 10 格對 5 格門檻。

第四節　錯誤欄位分析

9 個未對上的格子集中在 5 顆元件，其中 8 格是尺寸（長/寬/高）、1 格是電流：

表 4-4　未對上 9 格的逐格分析

| 元件 | 欄位 | 抽取值 | 標準答案 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1N4148W | Height | 1.65 | 1.35 | 尺寸取值差異，超出 ±5% 容差 |
| 1N4148W | I_O/I_F | 0.3 | 0.15 | 電流取值差異 |
| BAS21H | Length | 1.8 | 2.7 | 本體 vs 含引腳跨距定義差異 |
| BAS21H | Height | 2.7 | 1.0 | 尺寸軸混淆 |
| BAV99W | Width | 1.45 | 2.2 | 看圖抽到本體寬，標答取含引腳跨距 2.2，定義差異 |
| BAV99W | Height | 0.9 | 1.0 | 抽到 0.9 與標答 1.0 差 0.1mm，超出 ±5% 容差 |
| DFLS160 | Width | 3.0 | 1.93 | 本體 vs 含引腳跨距定義差異 |
| MBR15U150 | Width | 5.5 | 4.1 | multi-product datasheet 尺寸欄位映射困難 |
| MBR15U150 | Height | 1.0 | 1.2 | 同上，尺寸軸混淆 |

這 9 格屬於「標答與 datasheet 圖面定義有出入」或「multi-product datasheet 結構性困難」造成的系統性天花板，非隨機失誤。

第五章　討論

第一節　為什麼這 91 格不是背答案（零 overfit 論證）

高準確率最常被質疑的就是「會不會只是把這 10 顆的答案背起來」。本節從系統的決策機制本身，逐項說明整合版（91/100）為什麼不依賴特定答案。

壹、本報告不依賴第二組獨立泛化測試

嚴格驗證 overfit 的標準做法是「拿從未見過、且有可信標答的第二組資料」測泛化。本專案開發過程中雖曾蒐集 5 份額外 PDF 做粗略 holdout，但那組資料的標答由作者自行標註、未經正式核對，不具備作業官方答案的可信度。在「不希望任何非事實」的硬約束下，本報告不將該組 holdout 數字作為證據（這 5 份的相關內容與結果也不在繳交範圍，詳見本章第四節）。以下論證完全不依賴第二組資料，只看 train 的官方比對結果與系統本身的程式邏輯。

貳、整合版的所有機制都是通用機制

整合版（91/100）的方法由三個部分組成，每一個都不依賴特定答案（三個機制的技術細節見第二章第五節）。光是「多模態看圖 + 三模型投票」這兩個與答案無關的通用機制，就已達到 100 格對 86 格（V23）。再加上通用裁切尺寸表 + 通用物理規則，把整合版推到 100 格對 91 格。這 91 格的提升完全建立在可泛化的通用機制上。

參、程式碼可驗證：系統沒有逐格背答案的途徑

不看任何分數，光讀整合版的程式碼（_integrate_final.py 與相關 extractor），也能確認系統不是在背這 10 顆的答案：

一、沒有寫死任何零件名稱：所有處理邏輯找不到 if part == "BAV99W" 這類判斷，對所有零件一視同仁。

二、觸發用通用條件：規則的觸發是「比例」或「文字模式」（anchor 字串），不是綁定特定零件的絕對值，因此具尺度無關的通用性。

三、同一套程式處理所有資料：沒有針對個別零件的特例分支。

四、決策可複現：整條流程是確定性函式（temperature=0），給定同樣輸入永遠得同樣輸出，沒有藏起來的查表。

肆、對照 V37–V47：為什麼那些不算不 overfit 的成績

開發過程中，V37–V47 系列的後處理規則確實把 train 分數推得更高（V40 100 格對 96 格、V44 / V47 100 格對 95 格），但 OVERFIT_AUDIT.md（2026-05-28 audit）認定這些版本對評分集 overfit，原因如下：

一、V37 的「L = max(D, E) swap rule」來自「這 10 份 spec 都觀察到 L ≥ W」的統計，是直接擬合評分集。

二、V40 的 H_E ratio 1.4 ~ 1.8 窗口上下界，是看著 train 那幾顆（BAS16 1.79 / BAV99W 1.76）的實際比例調出來的。

三、V44 的「grep Tamb literal」是為了精準區分 BAV99W vs BAS16 的 Tj 計法 schema，這個區分本身是從 train 兩顆的 GT 反推。

四、V47 在 V44 之上加 Llama swap 偵測，整體仍繼承 V40 / V44 的 train 調參（且 swap 機制在作業 10 份未觸發，結果與 V44 完全相同）。

這些規則的觸發條件形式上是 generic（比例、文字模式），但實質上門檻是依 train 那幾顆反推設定，不能保證在新 datasheet 上仍最佳。因此最終成果改採完全不含 part-specific 後處理的整合版（91/100），V37–V47 僅保留為過程記錄。詳細逐版判定見 OVERFIT_AUDIT.md。

第二節　尺寸抽取方法的學術對照實驗

尺寸三欄（Maximum Length / Width / Height）是全部 10 個欄位中最難的，也是各版本失分最集中的地方——因為這三個值多半只畫在 mechanical drawing 工程圖面，且同一張圖常同時有「本體尺寸」與「含引腳外形」兩組符號，視覺模型很容易抽錯軸或抽到本體而非外形。

學術界在提升 VLM 結構化抽取準確率上，目前有四條主流路線。本節把這四條路線各當成一組獨立實驗，沿用「控制變因 / 自變數 / 對照 baseline / 結果 / 成因分析」的科學寫法，逐組記錄做了什麼、得到什麼確切結果、為什麼成功或退步。對照組為 V23 三模型投票 在尺寸三欄的表現 17 / 30；另設一個單步基準（_exp_overall.py，整頁高清 + 單步物理規則），尺寸命中約 21 / 30（VLM 對同一張圖每次讀數有隨機差異，重跑時此基準在約 17~21 / 30 間浮動）。

壹、路線一：Fine-tune 專門模型（未做，判定不適用）

學術上最直接的路線是收集大量「datasheet 圖面 → 尺寸標註」配對，對視覺模型做監督式微調（或 LoRA）。但本作業評分集只有 10 顆元件、共 30 個尺寸格，Fine-tune 需要的標註資料量遠超此規模（學術慣例至少數百到數千筆），且需要 GPU 訓練資源。在只有 10 顆的情況下硬做微調有兩個致命問題：一是資料量根本不足以學到可泛化的特徵；二是用這 10 顆的答案去訓練，等於把評分集本身餵進模型權重，這正是最嚴重的 overfit。因此在零 overfit 的硬約束下，這條路線從設計上就被排除，不是「做不出來」，而是「做了就違規」。

貳、路線二：CV + VLM 區域裁切（成功路線）

不把整頁丟給 VLM，而是先用電腦視覺 / PDF 結構定位尺寸表所在區塊，裁切出來高解析重新光柵化，再餵給 VLM。crop_extractor.py 的做法是：在 PDF 內搜尋「Package Outline / Mechanical Drawing / Mechanical Dimensions」等通用 anchor 文字，以其 bbox 往外擴展（上 50、下 400、左 50、右 500 points）框出表格區，以 zoom = 6.0 裁切成高清 PNG。與單步基準只差「裁切 vs 整頁」一個變數。

表 5-1　路線二（區域裁切）兩次遞進結果

| 子實驗 | 改動 | 尺寸命中 |
| --- | --- | --- |
| 對照（V23 投票） | — | 17 / 30 |
| 單步基準（整頁 + 單步規則） | _exp_overall.py | 21 / 30 |
| 路線二之一 | _exp_dim_crop.py：裁切尺寸表 + 單步規則 | 23 / 30 |
| 路線二之二 | _exp_dim_crop2.py：補通用標題關鍵字 DIMENSIONS（僅對裁切失敗的顆）+ ± 公差規則 + Height 符號通用化（A / T / H） | 24 / 30 |

裁切等於替 VLM 做了「視覺注意力聚焦」——把整頁的 Land Pattern、Tape & Reel、電氣表等雜訊先移除，模型只看尺寸表，少抽錯軸。這與 V2 報告觀察到的「camelot 抽出近兩倍字數反而稀釋 attention 退步」是同一條原理的正面版：減少輸入雜訊比增加輸入資訊更有效。_integrate_final.py 把這套裁切尺寸抽取整合回 V23 三模型投票、跑完整 10 顆 × 10 欄，整體達 100 格對 91 格（其中尺寸這次為 22 / 30，落在 22 而非 24 是 VLM 對同一張圖每次讀數的隨機差異，並非邏輯退步）。整條路線從頭到尾沒有點名任何零件、沒有寫死任何數值。

參、路線三：OCR + LLM 兩階段（退步）

學術上常見的「先抽文字、再分析」路線：階段一讓 GPT-4o 把 Package Outline 表忠實 OCR 成結構化 JSON，不做任何判讀；階段二改用純文字 LLM 讀那份 JSON，套硬性符號對應規則抽 L / W / H（_exp_2stage.py 的階段二規則是 D → Length、E → Width、A → Height，硬性對應、只准用 A / D / E 三個主符號）。測 V23 尺寸錯的 7 顆共 21 格，結果 4 / 21，大幅退步。

核心敗因是階段二的硬性軸對應太死：它假設「D 必是長、E 必是寬、A 必是高」，但 datasheet 的符號與軸的對應其實依封裝而異（DFLS160 的 E 其實是含引腳全長、E1 才是本體長，硬把 E 當 Width 直接抽錯）；規則又禁用 D1 / E1 / H_E 等變體符號，但很多封裝的「含引腳外形」恰恰標在這些變體上，於是正確答案在階段二根本不在可選範圍內。換句話說，把「判讀」推遲到一個只看文字、看不到圖的純文字 LLM，等於丟掉了 VLM「看圖判斷哪個符號量哪個軸」的最大優勢。

肆、路線四：結構化分步提示 + self-consistency（退步）

在同一次 multimodal 呼叫內強制 VLM 兩步走：步驟一先忠實列出表中每一個符號的軸、是含引腳還是本體、min / nom / max；步驟二才依物理規則對應 L / W / H。再加 self-consistency：每顆跑 3 次逐欄取多數值（_exp_dim_v2.py）。結果 16 / 30，比單步基準退步約 5 格，甚至低於 V23 對照組。退步兩個原因疊加：

一、強制分步打亂了 VLM 的直覺。逼模型先把每個符號逐一歸類，等於要它在還沒整體看懂圖前就先做局部標註；一旦某個符號被歸錯類，步驟二就照錯誤前提去對應，錯誤被前一步鎖死。VLM 本來「整張圖一起看、憑視覺直覺判斷哪個是外形」反而更準。

二、self-consistency 固化了系統性錯誤。取多數投票只能消除隨機雜訊，對系統性偏誤無能為力。如果 VLM 對某張圖每次都傾向抽到同一個錯誤符號，跑 3 次的多數仍是那個錯誤值，反而把偶然抽對的那一次蓋掉。

伍、四組對照總表與結論

表 5-2　四種尺寸抽取路線對照

| 路線 | 方法 | 對照基準 | 結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | Fine-tune 專門模型 | — | 未做 | 不適用（10 顆不足 + 需 GPU + 用評分集訓練即 overfit） |
| 二 | CV + VLM 區域裁切 | V23 30 對 17 / 單步 30 對 21 | 裁切 30 對 23 → 加通用補強 30 對 24 | 成功（整合回 100 格達 100 格對 91 格） |
| 三 | OCR + LLM 兩階段 | V23 30 對 17 | 4 / 21 | 退步 |
| 四 | 結構化分步 + self-consistency | 單步 30 對 21 | 16 / 30 | 退步 |

整體啟示：提升 VLM 尺寸抽取，有效的是改善「輸入品質」（裁切聚焦），無效甚至有害的是「強加流程約束」（兩階段硬規則、強制分步）。這條成功路線完全建立在可泛化的通用機制上，符合本作業零 overfit 的硬約束。

第三節　版本演進與三大發現

表 5-3　準確率演進（皆為對 specbook 的 train 比對，100 格基準）

| 版本 | Train（100 格對 N 格） | 性質 | 關鍵改動 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 100 對 59 | 通用 | 本地 qwen2.5:7b + pdfplumber（純文字） |
| V2 | 100 對 76 | 通用 | 雲端 GPT-4o / Mistral + 純文字 |
| V12 | 100 對 85 | 通用 | 多模態看圖 + in-context 範例（任務一起點） |
| V23 | 100 對 86 | 通用 | 三模型投票（乾淨上限） |
| V26 | 100 對 89 | 部分對 train 調 | 三模型投票 + 小封裝視覺偏誤修正（自 CD4148WTP 觀察推導） |
| V40 | 100 對 96 | OVERFIT | 尺寸外伸規則（train 最高，但 H_E ratio 窗口貼 train 調） |
| V44 | 100 對 95 | OVERFIT | 溫度 grep Tamb（為救 BAV99W、避開 BAS16） |
| V47 | 100 對 95 | OVERFIT | 加 Llama pure swap 偵測（作業 10 份未觸發，結果同 V44） |
| 整合版（最終成果） | 100 對 91 | 零 overfit | V23 三模型投票 + 通用裁切尺寸表 + 通用物理規則 |

完整 V1–V48 的逐版 overfit 判定見專案根目錄 OVERFIT_AUDIT.md。三大發現如下：

壹、VLM 看圖是這次躍升的關鍵：從 V2（純文字 100 對 76）到 V12（多模態 100 對 85）一步多對約 9 格，主因是讓模型直接看 mechanical drawing 圖面，補上純文字 OCR 的死角。

貳、模型升級的效益遠大於 PDF 解析調校：早期 V2 實驗的雙軸比較顯示，換模型造成的準確率落差（軸極差約 14.6%）遠大於換 PDF 解析方法的落差（約 3.6%），模型選擇是主要槓桿。（「軸極差」指固定一軸、變動另一軸時準確率的最大值減最小值，是比較兩個因子影響力的相對指標。）

參、multi-product datasheet 是模型容量試金石：MBR15U150 一份含多個型號變體，是僅存錯格的集中地之一。

第四節　繳交檔案決策

本次繳交的範圍與排除項目如下：

列入繳交：作業給定的 10 份 datasheet（datasheets/）與標準答案 data/specbook.xlsx；整合版完整程式碼（_integrate_final.py 與相關 extractor / validator / config 等所有 .py 模組）；整合版的結果檔（output/_archive/v_clean_dim_integrated/results.json），供老師核對 91/100 數字來源；V1–V48 完整版本歸檔與評估腳本（evaluate_all.py、reevaluate.py），作為第三節版本演進的可重現證據；REPORT.md / OVERFIT_AUDIT.md / README.md / AZURE_SETUP.md / requirements.txt；本機 webapp（app.py）。

排除（不交）：AA/ 5 份額外 datasheet（其標答由作者自行標註、未經正式核對，為避免對非作業資料宣稱準確率造成混淆，完全排除）；V37–V47 系列不採為最終成果（後處理門檻依評分集反推，雖然 train 分數較高但不符零 overfit 硬約束，仍保留在 output/_archive/ 作為過程記錄）；環境設定 .env（含 Azure 金鑰，不入版控，.env.example 已備範本）；中間 demo / 暫存檔（見 .gitignore）。

第六章　結論與反思

整個專案做完，最大的體會是：AI 把「我的判斷力」放大——做對的決策能更快達成（V12 → V23 一週就驗證了多模型投票的價值），但做錯的決策也會被加速擴散（V37–V48 兩週疊了 12 版 overfit）。AI 不會替我判斷「這個方法該不該做」，它只會把我給的方向跑得更快、更全面。以下六點是這次用 AI 開發、用 AI 迭代學到、且下次可複用的判斷：

第一節　跑分上升不等於方法變好

V37 開始，我讓 AI 一邊跑 train、一邊根據錯格情形自動產生新的後處理規則，每一版 train 分數都會上升一兩格（V40 甚至到 96/100），看起來像在進步。但 5/28 audit 逐版攤開才發現：這些規則的觸發條件（H_E ratio 1.4~1.8、grep Tamb、L=max(D,E) swap）形式上是 generic，實質上門檻是 AI 看著 train 那 10 顆的數字反推出來的。學到的事：用 AI 開發時，「跑分上升」不能當成方法有效的證據，要逼自己回答「這條規則的觸發條件，是依特定資料反推、還是依通用領域知識？」回答前者，分數再高也是 overfit。

第二節　多模型投票是為了不依賴單一模型的判斷力

從 V12（GPT-4o 單模型）到 V23（三模型投票）只多 +1 格（85 → 86），光看數字會覺得投不投票差不多。但 V23 真正的價值在於最終答案不再依賴單一模型的視覺直覺，後續整合版能突破 V23 上限到 91/100，靠的不是再強化某一個模型，而是用通用裁切改善所有模型看到的輸入品質。學到的事：多模型投票不是冗餘，是把「判斷力風險」從單點失敗變成多點共識；在需要 AI 給穩定答案的場景，多跑幾次取多數比信任單跑一次更穩。

第三節　能用 schema / if-else 判斷的事不要丟給 AI

一開始我想把整個 pipeline 全交給模型，後來踩了幾次「模型偶爾把 mA 當 A」「模型偶爾把 JSON 多包一層」的錯，才改成分層：deterministic 規則用程式碼（型號對應、單位換算、JSON 解析、欄位 schema 驗證），AI 只負責看圖判讀（哪個符號量哪個軸、含引腳 vs 本體、Max 欄取值）。學到的事：AI 強在非結構化判斷，弱在「應該 100% 可預期」的場景，把能 deterministic 的部分交還給程式碼，AI 才不會把這些變成隨機誤差來源。

第四節　AI 的論證要對到 ground-truth 才算數

V47 階段，AI 自信地解釋「pure swap 偵測是 generic 機制」——理論上成立，但實證上這個機制在作業 10 份上一次都沒觸發，對結果沒有實際貢獻，V47 跟 V44 結果完全相同。學到的事：AI 的論證如果沒對到實際輸出，就只是說得通的故事，不是事實。每次 AI 說「這樣設計就 generic / 就泛化」，都要追問「實際 train 集裡有觸發到嗎？對結果有貢獻嗎？」

第五節　反 overfit 是設計階段的硬約束，不是事後檢查

5/28 才做 audit 把 28 個版本標為 overfit，等於做完才回頭發現問題。其實在 V37 開始加 part-specific 規則時，就應該有硬規則阻止：不准出現任何 part name、不准任何門檻數值是看著 train 答案反推、不准用 train 集某顆具體值當 example 寫進 prompt。學到的事：反 overfit 規則要在 V1 階段就寫進專案 guideline，事後 audit 補救等於白做幾週。

第六節　AI 容易 over-engineer，要主動踩煞車

問 AI「怎麼把分數推到 100%」，它會一直加新規則（V40 至 V48 連續 9 版都在加規則），每一版單獨看都有道理，但整體看就是 over-engineer。學到的事：要把「踩煞車」變成主動行為，每加一條規則前問「不加這條分數真的會差到不能用嗎？」「維護成本划得來嗎？」「同樣 effort 用在改善輸入品質會不會更值得？」最終整合版只用 3 個通用機制，勝過 9 條 part-specific 規則疊加的 V40。

這次專案結束時整合版只交 91/100，沒衝到 V47 的帳面 95.5%，但這 91 格是我能向別人解釋每一步邏輯、能在新 datasheet 上預期類似表現的 91 格——這比帳面分數更值得拿出來。

附錄　專案結構（模組化）

附表 1　主要程式模組職責

| 檔案 | 職責 |
| --- | --- |
| app.py | 任務四 webapp（Streamlit） |
| main.py | 主流程：抽取 + 雙 agent 迭代 + 比對 |
| prompts.py | 集中管理 prompt、11 欄位抽取規則 |
| pdf_extractor.py | PDF 解析抽象（pdfplumber / fitz / camelot / multimodal 可切換） |
| llm_backend.py | LLM 後端抽象（Ollama / Azure GPT-4o / Llama / Mistral 可切換） |
| validators.py | 後處理：單位修正、sanity check |
| qa_critic.py | critic agent（雙 agent 迭代用） |
| output_schema.py | strict JSON schema 定義 |
| crop_extractor.py | 封裝尺寸圖面裁切（任務一通用機制） |
| evaluate_all.py | 統一評估所有版本對 specbook 的準確率 |
| reevaluate.py | 重新比對工具（cmp_numeric / cmp_text / load_specbook） |
| config.py | 路徑、欄位、比對閾值 |
| OVERFIT_AUDIT.md | V1–V48 逐版 overfit 判定（2026-05-28 audit） |
| output/_archive/ | 各版本完整歸檔（可回溯、可重現） |

完整可重現指令：python evaluate_all.py（重算各版本對 specbook 的準確率）、streamlit run app.py（啟動 webapp）。即時抽取需在 .env 設定 Azure 金鑰。